# Revisión diaria de replicación y protect stg

En este documento se describen las tareas a realizar diariamente para comprobar que la replicación y el protect stg se realizan correctamente desde el servidor SVRTSM8 en Oviedo al servidor SVRTSMBCRS en Madrid.

## Protect stg

Diariamente se realiza el proceso de protección del pool de tipo directory container DIRECTORYPOOL. Este proceso está incluido en el script TAREAS que está planificado para que se inicie todos los días a las 06:00 h.

Protege los containers del pool DIRECTORYPOOL del servidor de Oviedo y los backups realizados durante la noche son enviados al servidor de contingencia. Esta copia sería utilizada en caso de que algún container del pool de Oviedo resulte dañado.

Para comprobar que se hace correctamente, podemos consultar el activity log en el servidor SVRTSM8 ejecutando el comando:

q act s=’protect stg’ begint=06:00

Si el resultado del comando es successful es que se ha realizado correctamente. Si no, habría que volver a lanzarlo utilizando el mismo comando que aparece en el script TAREAS excepto la opción wait=yes:

protect stg directorypool type=replserver

Hay veces que si ha habido alguna caída o problema de comunicaciones entre el servidor principal y el de contingencia, para que se vuelvan a sincronizar las copias, en el comando protect stg hay que añadir la opción forcereconcile=yes. El comando en ese caso sería:

protect stg directorypool type=replserver forcereconcile=yes

Otra forma de validar que el protect stg ha funcionado correctamente es a través del report recibido diariamente.

## Replicación

Diariamente se realiza el proceso de replicación de todos los nodos del servidor SVRTSM8 sobre el servidor de contingencia, SVRTSMBCRS. Este proceso está incluido en el script TAREAS que está planificado para que se inicie todos los días a las 06:00 h. Se ejecuta después de que finalice el comando protect stg.

Para comprobar que se hace correctamente, podemos consultar el activity log en el servidor SVRTSM8 ejecutando el comando:

q act s=replicate begint=06:00

Tendremos que irnos al resultado del comando. Si es successful es que se ha realizado correctamente. Si no, habría que ver qué nodos han fallado el backup.

Lo mejor para validar que no ha fallado ninguna replicación, es ejecutar el siguiente mandato:

q replication * status=failed

El comando anterior nos muestra los nodos (o las máquinas virtuales si se trata del nodo VE817_HUNOSA) cuya replicación ha fallado. Es importante fijarse en la fecha porque el comando suele recuperar información de los dos últimos días. Si la replicación de un nodo aparece como “failed” pero la fecha es del día anterior, habrá que comprobar si en el día actual esa replicación se ha realizado correctamente. En ese caso, lo mejor es ejecutar el siguiente mandato:

q replication nombre_nodo

que nos va a decir si ha habido más de una ejecución de replicación para ese nodo, y el estado de cada una de ellas. Si la del día anterior aparece como “failed” pero la del día actual aparece como “ended”, es que se ha hecho correctamente.

En caso de que se trate de un nodo que no sea el VE817_HUNOSA (puesto que este nodo es bajo el que se hacen los backups de las máquinas virtuales), para enviar de nuevo la replicación de ese nodo, habría que ejecutar el mandato:

replicate node nombre_nodo

Hay veces que la replicación ha fallado por problemas de conectividad entre ambos servidores. En esos casos, para asegurarnos de que la replicación no vuelve a fallar, después de relanzarla, se recomienda lanzar el comando pero con la opción forcereconcile=yes:

replicate node nombre_nodo forcereconcile=yes

En el caso de que lo que haya fallado es el replicate de una máquina virtual, para volver a lanzarla habría que ejecutar el mandato:

replicate node VE817_HUNOSA \VMFULL-vmname forcereconcile=yes

donde vmname representa el nombre de la máquina virtual. Es sensible a mayúsculas y minúsculas por lo que hay que escribir el nombre tal y como esté en el vcenter y como aparece en el servidor Spectrum Protect. Podemos consultar los nombres ejecutando el comando:

q filespace VE817_HUNOSA

En el informe que se recibe diariamente del Operations Center la replicación debería también aparecer  y así revisar si se han producido fallos o no.